| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Flüssigstickstoff (UN 1977) als Kühlmittel in Kryobehältern |  |  |  |  |
|  |  | # Einlagern gekühlter, medizinischer Proben |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Tiefkalt verflüssigtes Gas. Kontakt kann Kaltverbrennungen/ Erfrierungen verursachen. - Kann in hohen Konzentrationen erstickend wirken. Geruchlos - keine Wahrnehmung! - Dämpfe schwerer als Luft. Sie können sich in geschlossenen Räumen ansammeln, insbesondere am Boden oder in tiefer gelegenen Bereichen. - Luftsauerstoff kann einkondensiert werden. - In Verbindung mit leicht brennbaren Materialien besteht Brand- / Explosionsgefahr. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Stets für ausreichende Lüftung sorgen. - Transport nur in gut gelüfteten Fahrzeugen! - Vor dem Befüllen auf Trockenheit des Kryobehälters achten. - Handschutz: Schutzhandschuhe mit Kälteschutz verwenden. - Augenschutz: Sicherheitsbrillen mit Seitenschutz gegen Spritzgefahren verwenden. - Körperschutz: Bei Umfüllarbeiten geeignete Schürze verwenden. - Kryobehälter vor dem Transport gegen Verrutschen sichern. - Behälter darf nicht fest verschlossen werden. - Laderaum und Fahrgastzelle sollten nach Möglichkeit „schwadendicht“ getrennt sein. - Transportfahrzeuge mit dem rechts abgebildeten Piktogramm kennzeichnen. - Weitere Einzelheiten vom Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Auslaufen/ Verschütten: Raum/ Fahrzeug sofort verlassen, Türe(n) offenstehen lassen. Für ausreichend Frischluftzufuhr sorgen. Weitere Personen warnen. Gefahrbereich erst nach Gasfreimessung wieder betreten; andernfalls umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Falls gefahrlos möglich, weiteres Auslaufen von flüssigem Stickstoff verhindern! |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei Körperkontakt mit Flüssigstickstoff verletzte Person(n) an warmen Ort bringen! - Bewusstlose unter Selbstschutz an die frische Luft bringen. Kleidungsstücke, die die Blutzirkulation u. Verletzungen behindern, sind zu entfernen. - Nach Augenkontakt: 15 Minuten mit Wasser spülen. Immer Augenarzt aufsuchen! - Nach Hautkontakt: Betroffene, kalt verbrannte Hautstellen mit großen Mengen lauwarmen Wasser übergießen und anschließend locker mit sterilem Verbandmaterial bedecken. Arzt: …………………………………………. Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Verschütteten Flüssigstickstoff nicht zurück gießen, sondern unter Frischluftzufuhr verdampfen lassen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |