| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Epoxidharz |  |  |  |  |
|  |  | Verwenden von Epoxidharz |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Reizt die Augen, Haut und Atemwege. - Direkter Hautkontakt kann Verätzungen verursachen. - Gelangt durch Einatmen, Verschlucken (Essen, Trinken, Rauchen mit beschmutzten Händen) oder Aufnahme über die Haut in den Körper. - Kann zu Gesundheitsschäden führen. - Sensibilisierend, kann Allergien hervorrufen. - Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe. - Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |  |  |  |  |  | Achtung |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Arbeiten nur bei Frischluftzufuhr (Fenster und Türen öffnen) - Von Zündquellen fernhalten! - Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Nicht auf heiße Flächen spritzen. - Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden, verunreinigte Kleidung wechseln. - Nach Zugabe des Härters zügig verarbeiten, da beim Aushärten hohe Temperaturen erreicht werden können. - Augenschutz: Schutzbrille tragen. - Atemschutz: In nicht belüfteten Räumen, Atemschutz (mind. Filter A1P2, Farbe braun) verwenden. - Handschutz: Schutzhandschuhe aus Nitril oder Butylkautschuk tragen. - Körperschutz: Arbeitskleidung/ Schutzanzug verwenden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Berst- und Explosionsgefahr bei Erhitzung! - Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. - Brandbekämpfung nur mit Persönlicher Schutzausrüstung. - Brand: Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Schaum oder Wasser. - Auslaufen: Aufsaugmittel (kein Sägemehl) benutzen. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Augenkontakt: Mit viel Wasser oder Augenspüllösung spülen, Kontaktlinsen entfernen und Arzt aufsuchen. - Hautkontakt: Haut mit Wasser und Seife reinigen. - Kleiderkontakt: Stark verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. - Einatmen: Frischluft zuführen, Arzt konsultieren - Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt rufen! - Betroffene warm und ruhig halten. Arzt: …………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. - Entsorgung gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) veranlassen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |