|  | Фирма: |  | Работна инструкция | Дата: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работно място: Оборно съоръжение |  | Дейност: Работа в обор със свободно движещи се животни | Подпис: |  |  |
|  | ОПИСАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | Работа в обор със свободно движещи се животни |  |  |  |  |  |
|  | ОПАСНОСТИ ЗА ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА СРЕДА |  |  |  |  |  |
|  |  | - Опасност от подхлъзване по влажни и гладки подове - Опасност от ритане или блъскане от кравите - Заплаха от електрически съоръжения. - Заплаха от прах, газове от течен тор и алергени от животински косми - Заплаха от зоонози |  |  |  |  |
|  | ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |
|  |  | - Използвайте нехлъзгащи се подови настилки и ги поддържайте чисти. - Носете защитни обувки/ботуши (S3/S5). - Да се използват само инструктирани и обучени лица за работа с говеда. - Поставяйте отпред оборудване за фиксиране като защитна хранителна решетка или стойка за обработване. - При обработване или прегледи фиксирайте говедата във фиксиращо оборудване. - Биковете за разплод да се държат по възможност в отделен бокс за бикове за разплод. - Не влизайте в оборни съоръжения със свободно движещи се бикове за разплод без помощник. - Направете пролука за хора като възможност за бягство от района с животни. - Избягвайте образуване на прах и алергени от животински косми в обора (напр. смесете с течност фуражи съдържащи брашно, съхранение на концентриран фураж във външни силози, ако е възможно изнесете четката за крави извън обора). - При бъркане на течен тор отворете широко всички врати и прозорци на обора! - Незабавно лекувайте говеда със заразни болести (напр. лишеи по телетата). - В обори със шибърни съоръжения за почистване на животински тор обезопасете ефикасно срещу хващане местата на врязване на макарата и завъртащата се ролка. - Вентилаторите, които висят на по-ниско от 2,70 м да се обезопасят със защитна решетка срещу хващане. - Електрическите съоръжения да се проверяват редовно от специалист. Функционалността на прекъсвача за диференциална защита (30 mA) да се проверява редовно (натиснете контролния бутон). Важи за всички електрически вериги на контактите. - Електрически управляеми жалузийни врати и завеси трябва да бъдат оборудвани с устройство за изключване или с автоматично устройство за безопасност. |  |  |  |  |
|  | ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОВРЕДИ |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонтирайте дефектно оборудване или съобщете при необходимост. - Съобщете за говеда с особено поведение и ги отстранете от другите. - При повреди на електрическите съоръжения поръчайте специализирана фирма. |  |  |  |  |
|  | ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗЛОПОЛУКИ - ПЪРВА ПОМОЩ - СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Извършване на незабавни мерки на местопроизшествието! - Обаждане на спасителна служба/бърза помощ! Отговорник за първа помощ:................................................................................... |  |  |  |  |
|  | ПОДДРЪЖКА |  |  |  |  |  |
|  |  | - Проверете съоръженията и оборудването преди да започнете работа. - Спазвайте зададените от производителя интервали за поддръжка. |  |  |  |  |
|  | ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ |  |  |  |  |  |
|  |  | - Здравословни последици: Нараняване, заболяване! |  |  | www.svlfg.de |  |