| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abflammgerät |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Austretendes unverbranntes Gas und ggf. Ansammlung von Gas in Hohlräumen - Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre - Gefahren durch falsche Montage der Gasflasche, Schläuche und Verbindungsteile - Verbrennungen im Bereich der Flammeinheit - Entzündungen von leicht brennbarem Material (z. B. Pflanzenteile, ätherische Öle) |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vor Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Geräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. - Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe tragen. - Die Unfallverhütungsvorschrift „Technische Arbeitsmittel“ (VSG 3.1), die DGUV Vorschrift 79 sowie die DGUV Regel 110-009 für die Verwendung von Flüssiggas sind zu beachten. - Nach Montage der Gasflasche Dichtigkeitsprüfung mittels Leckgasspray vornehmen. - Zugelassene Gasflaschen in den Original-Befestigungen anbauen und gegen unzulässige Erwärmung schützen. - Schlauchleitungen vor thermischen, chemischen und mechanischen Belastungen schützen. - Dichtungen (Ringe) regelmäßig austauschen und vorrätig halten. - Löschmittel sind bei Abflammarbeiten vor Ort bereitzuhalten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Zur Beseitigung von Störungen die Absperreinrichtung unverzüglich schließen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Reparaturen nur bei abgekühlter Flammeneinheit durchführen. - Bei Undichtigkeit Dichtungen an Schläuchen und Verbindungsteilen auswechseln. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |