| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kieselgurfilter |  |  |  |  |
|  |  | Arbeiten mit Kieselgurfiltern |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Quetsch- und Einzugsgefahr durch umlaufende Werkzeuge, z. B. Rührwelle - Gefahren durch Druckaufbau bei Verstopfen des Sicherheitsventils - Stolpergefahren durch verlegte Elektro- und Schlauchleitungen - Lärm (Motor) - Mineralische und organische Stäube - Augenverletzungen (z. B. Stäube, Säuren, Laugen) - Kontakt mit stromführenden Teilen oder Leitungen |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Sicherheitsschuhe tragen. - Bei mehr als 85 dB(A) Gehörschutz tragen. - Bei Reinigungsarbeiten mit Laugen und Säuren eine Schutzbrille tragen. - Bei der Zugabe von Kieselgur mindestens eine FFP2-Maske tragen. - Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Der Kieselgurfilter darf nur von unterwiesenen Personen eingesetzt werden. - Bei Verwendung eines Schnellspannringes ist Beaufschlagung mit Gasdruck verboten! - Vor dem Öffnen des Spannringes darauf achten, dass der Kieselgurfilter nicht mehr unter Druck steht! - Beim Schließen des Spannrings ist der sichere Sitz zu kontrollieren. - Filtergeräte nur auf ebenem Untergrund abstellen. - Schutzeinrichtungen von Bauteilen sind ggf. in Schutzstellung zu bringen. - Das Sicherheitsventil ist nach jeder Filtration zu reinigen. - Die Betriebsanweisungen zu Kieselgur sind zu beachten. - Bei Reinigungsarbeiten die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störungen den Kraftantrieb abstellen und Gerät von der Energiequelle trennen. - Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter sichern), Netzstecker ziehen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |