|  | Firma: |  |  | Instrukcja pracy | Data: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obszar pracy: |  |  | Czynność: | Podpis: |  |  |
|  | NAZWA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ładowarka rolnicza |  |  |  |  |  |  |
|  | Prace załadunkowe i transportowe |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Niebezpieczeństwo wywrócenia się ▪ Niebezpieczeństwo przejechania ▪ Niebezpieczeństwo powodowane przez spadające przedmioty (szczególnie duże bele) ▪ Niebezpieczeństwo pośliźnięcia podczas wchodzenia i schodzenia ▪ Niebezpieczeństwo powodowane przez olej hydrauliczny wydostający się pod wysokim ciśnieniem ▪ Niebezpieczeństwo wskutek przebywania w strefie zagrożenia |  |  |  |  |  |
|  | ŚRODKI OCHRONY I ZASADY POSTĘPOWANIA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ochrona stóp: Ochrona słuchu: |  | Nosić obuwie ochronne! Przy przekroczeniu 80 dB(A) stosować środki ochrony słuchu! |  |  |  |
|  |  | Sposób postępowania: ▪ Obsługa tylko przez godne zaufania, przeszkolone osoby, upoważnione przez przedsiębiorcę ▪ Bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz instrukcji pracy przygotowanej przez producenta! ▪ Przed pracą sprawdzić: hamulec roboczy i postojowy, narzędzia robocze, układ kierowniczy, układ hydrauliczny, urządzenie podnoszące, oświetlenie i urządzenie ostrzegawcze ▪ Podczas pracy: zwracać uwagę na stan i nośność podłoża, transportować ładunek w najniższej pozycji, pamiętać o zwiększonym niebezpieczeństwie wywrócenia przy pełnym wychyleniu przednich kół podczas skrętu i podniesionym ładunku, jechać z odpowiednią prędkością ▪ Parkowanie pojazdu: opuścić urządzenie podnoszące, zaciągnąć hamulec postojowy, wyjąć kluczyk ▪ Nie przebywać w strefie zagrożenia. ▪ Przewożenie osób na maszynie lub urządzeniach roboczych jest zabronione! ▪ Przy niedostatecznej widoczności korzystać z pomocy innej osoby. ▪ Do układania i odkładania dużych bel używać wyłącznie pojazdów z dachem ochronnym lub kabiną. ▪ Ustawić składane urządzenia ochronne w pozycji ochronnej. ▪ Podczas każdej jazdy operator musi stosować system zabezpieczeń (pas). ▪ Podczas tankowania nie palić papierosów! |  |  |  |  |  |
|  | POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU USTEREK |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pożar: Usterka: | ▪ Gasić niewielkie pożary gaśnicą – wezwać straż pożarną! ▪ W razie niebezpieczeństwa natychmiast wyłączyć silnik! ▪ Podczas konserwacji, czyszczenia i napraw: Wyjąć kluczyk ze stacyjki i odczekać, aż silnik się zatrzyma, opuścić mechanizm chwytający! ▪ Kontynuować pracę dopiero po usunięciu usterki przez przeszkolony personel! |  |  |  |  |
|  | POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW - PIERWSZA POMOC - TELEFON ALARMOWY 112 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Na miejscu wypadku podjąć natychmiastowe działania! ▪ Wezwać karetkę/lekarza! ▪ Powiadomić przełożonego i branżowe stowarzyszenie ubezpieczeniowe! Osoby udzielające pierwszej pomocy:…………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
|  | UTRZYMANIE W DOBRYM STANIE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Przed każdym uruchomieniem sprawdzić działanie maszyny i jej urządzenia zabezpieczające! ▪ Przestrzegać wytycznych producenta dotyczących konserwacji i pielęgnacji! ▪ Naprawy mogą być wykonywane tylko przez przeszkolony personel! |  |  |  |  |  |
|  | KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Konsekwencje zdrowotne: urazy i schorzenia! ▪ Konsekwencje wynikające z prawa pracy: upomnienie, nagana! |  |  |  |  |  |