| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeiten auf dem Gewächshausdach |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Absturzgefahr vom oder durch das Gewächshausdach - Schnittverletzungen durch Glas - Quetschgefahr durch Lüftungseinrichtungen - Gefahren durch Arbeitsstoffe (z. B. Reinigungsmittel, Schattierfarbe) |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Arbeiten auf dem Gewächshausdach dürfen nur von unterwiesenen sowie körperlich und geistig geeigneten Personen ausgeführt werden. - Alleinarbeit vermeiden. - Energiezufuhr für Dachlüftungen vor Arbeitsbeginn stillsetzen. - Bei Arbeiten auf dem Gewächshausdach Sicherheitsschuhe tragen. - Bei Verglasungsarbeiten schnittfeste Schutzhandschuhe, ggf. Pulsschützer, dicht geschlossene Arbeitskleidung, Augenschutz und ggf. Schutzhelm tragen. - Geeignete Aufstiege wie Anlegeleitern oder fest angebrachte Aufstiege verwenden. - Nur ausreichend breite Gewächshausrinnen betreten oder Gitterroste bzw. verrollbare Transportpodeste verwenden. - Gewächshausdachflächen nur auf geeigneten Dachtreppen, -leitern oder Arbeitsstegen betreten (Sprossen und Scheiben nicht betreten). - Zum Transport und zum Verlegen von Glasscheiben geeignete Transporthilfen wie z. B. Saugheber verwenden. - Während der Durchführung von Arbeiten auf dem Gewächshausdach dürfen sich keine unbefugten Personen im Gewächshaus aufhalten. - Erste-Hilfe-Material an der Arbeitsstelle bereithalten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei ungünstiger Witterung (z. B. Schnee, Regen, Sturm) die Arbeiten auf dem Gewächshausdach nicht durchführen oder einstellen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Beschädigte Glasscheiben sofort auswechseln oder entfernen, Glasbruch umgehend beseitigen. - Glasscheiben so lagern, dass sie nicht kippen, verrutschen oder brechen können. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |