| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Forstspezialschlepper, Forstseilwinde |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr durch bewegte Maschinenteile (z. B. Kran, Greifer, Bänder bei der Montage) - Gefahr durch unkontrollierte Baumteile - Gefahr durch Absturz beim Auf-/Absteigen - Gefahr durch Umsturz der Maschine - Gefahren durch Verbrennungen an heißen Maschinenteilen - Gefahren durch Ganzkörperschwingungen und Lärm |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Vor jeder Inbetriebnahme Funktions- und Sichtkontrolle auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand. - Sicherheitsschuhe und Gehörschutz (> 80 dB(A)) tragen. - Bei Arbeiten an der Maschine geeignete Schutzhandschuhe tragen. - Bei Arbeiten außerhalb der Kabine Helm tragen. - Maschinen dürfen nur von fachkundigen Personen (über 18 Jahren) mit gültiger Fahrerlaubnis, die vom Unternehmer unterwiesen und beauftragt sind, bedient werden. - Seile und Anschlagmittel entsprechend der maximalen Windenzugkraft dimensionieren (Sicherheitskoeffizient bzw. FTF beachten). Nur intakte und geprüfte Anschlagmittel verwenden. - Einsatzgrenzen der Maschine beachten (z. B. max. Hangneigung gemäß Herstellerangabe). - Gefahrenbereiche lt. Herstellerangaben beachten und freihalten/absichern. - Für einen sicheren Bedienplatz außerhalb der Maschine sorgen, z. B. - bei Langholz auf Höhe des Anschlagpunktes mitgehen (Funk), - bei angehängten Kurzlängen hinter der Last mitgehen (Funk), - bei Umlenkrolle außerhalb des Lastendreiecks aufhalten. - Beim Auf-/Absteigen Trittstufen und Haltegriffe nutzen (rückwärts absteigen, nicht springen). - Sicherheitsgurt benutzen. - Fahrersitz auf Personengewicht einstellen! - Mitfahrt nur auf dafür vorgesehenen Sitzen gestattet. - Schutzabstände zu elektrischen Oberleitungen beachten (min. 5 m). - Mit Benutzung des Notausstieges vertraut machen. - Mobilfunkverfügbarkeit vor Arbeitsbeginn prüfen. - Bei Seilarbeit gilt Verbot der Alleinarbeit! – Ausnahme: Absicherung durch geprüfte PNA. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Entstörungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen und Motorstillstand abwarten, ggf. heiße Maschinenteile abkühlen lassen. - Klärung von unsicheren Arbeitssituationen, ggf. Vorgesetzte informieren und Gefahrenbereich verlassen. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von Fachkundigen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112) – Rettungspunkt benennen! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Regelmäßige Prüfung von Maschine, Seilwinde und Kran nach der Betriebssicherheitsverordnung. Hierbei die Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten. - Bei Wartungs-, Reinigungs-und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen und Motorstillstand abwarten, ggf. heiße Maschinenteile abkühlen lassen. - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von Fachkundigen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |