| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Triebradlose Motorhacke |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Verletzungen durch Wegschleudern erfasster Fremdkörper. - Mineralische und organische Stäube. - Rückstoß. - Bein- und Fußverletzungen durch Überfahren oder Ausrutschen beim Rückwärtsfahren. - Maschine kann verspringen (Fremdkörper, feste Bodenschichten). - Umlaufende Hackwerkzeuge. - Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile. - Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube, Treibstoffe. - Austretende Kraftstoffe können die Umwelt gefährden. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Maschinen dürfen nur von unterwiesenen Personen, die mindestens 15 Jahre alt sind bedient - werden. - Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. - Sicherheitsschuhe (S 2) und ggf. Gehörschutz tragen. - Zum Starten muss der Antrieb ausgeschaltet sein. - Zum Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden. - Beim Betanken nicht rauchen. - Führungsholme auf die Bedienerbedürfnisse einstellen. Gerät stets mit beiden Händen führen. - Bei Rückwärtsfahrt auf Hindernisse achten. - Bei Arbeiten in geschlossenen Bereichen (Gewächshäuser, Folientunnel) für ausreichende - Belüftung sorgen. - An Böschungen quer zum Hang fahren. Bei Abrutschgefahr der Maschine muss diese von - einer oberhalb des Gerätes befindlichen 2. Person mit Hilfe einer Stange oder eines Seils - gehalten werden. - Ausreichenden Abstand zu festen Fremdkörpern/Materialien (z. B. Pflasterflächen) einhalten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Gefahr sofort Gefahrschalter betätigen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen nur von Sachkundigen (befähigte Person) durchführen lassen. - Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Vor jeder Inbetriebnahme Sicht- und Funktionsprüfung durchführen sowie auf Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen. - Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor und ausgeschaltetem Werkzeugantrieb durchführen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |