| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kellerleitern |  |  |  |  |
|  |  | Einsatz von Leitern im Weinkeller |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr des Umstürzens der Leiter oder des Sturzes von der Leiter - Gefahr des Abrutschens der Leiter - Gefahr des Herabfallens von Gegenständen |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Sicherheitsschuhe tragen. - Leiter vor jeder Verwendung auf offensichtliche Mängel kontrollieren (Sichtkontrolle), beschädigte oder defekte Leitern nicht verwenden. - Leiter bestimmungsgemäß benutzen (z. B. Stehleitern nicht als Anlegeleiter benutzen und nicht von Stehleitern übersteigen). - Nur Leitern verwenden, die für den gewerblichen Gebrauch geeignet sind. - Piktogramme auf dem Leiterholm beachten. - Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen. - Die obersten vier Sprossen einer Anlegeleiter nicht besteigen. - Den Leiterkopf der Anlegeleiter (z. B. durch Verwenden einer Einhängevorrichtung) gegen seitliches Umstürzen oder Wegrutschen sichern. - Beim Begehen einer Leiter rutschfestes und sauberes Schuhwerk tragen. - Leiter nicht hinter geschlossen Türen aufstellen. - Stehleitern mit einer Spreizsicherung gegen Auseinandergleiten oder ungewolltes Zusammenklappen sichern. - Auf- und Abstiegsflächen von Gegenständen (z. B. Werkzeug) freihalten. - Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen! Dreipunktkontakt einhalten. - Beim Arbeiten von der Leiter aus nicht seitlich hinauslehnen und Arbeiten über Kopf vermeiden. - Leiter standsicher aufstellen. Bei Anlegeleitern den korrekten Anstellwinkel (65° bis 75°, Ellenbogenprobe) beachten- - Leitern nur für Arbeiten von geringem Umfang einsetzen. – Die Leiter ist kein Dauerarbeitsplatz. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Beschädigte oder defekte Leitern sofort ersetzen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Bei Reparaturen nur Originalersatzteilen verwenden. - Leitern aus Holz dürfen keinen deckenden Farbanstrich haben. - Leitern so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Feuchtigkeit, Austrocknen und Durchbiegen geschützt sind. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |