| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abgase von Dieselmotoren (DME) |  |  |  |  |
|  |  | Tätigkeiten und Verfahren, bei denen die Beschäftigten Dieselmotoremissionen (Dieselrußpartikel) ausgesetzt sind. DME sind krebserzeugend! |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Die Abgase von Dieselmotoren bestehen aus gas- und partikelförmigen Substanzen. Insbesondere sind dies Dieselrußpartikel (Dieselmotoremissionen) Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. - Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. - Atemwegsreizungen wie Brennen der Nase- und Rachenschleimhaut können auftreten. - Vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerz, Übelkeit, Benommenheit) sind möglich. - Dieselrußpartikel können Krebs erzeugen! - Kohlenmonoxid kann das Kind im Mutterleib schädigen! |  |  |  |  |  | Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Allgemein gilt: - Unnötiges Laufenlassen der Motoren (z. B. Leerlauf), starkes Beschleunigen und Anfahren unterlassen. - Wartezeiten bei laufendem Motor vermeiden, Motor erst unmittelbar vor dem Losfahren anlassen. - Beim Tanken Motor ausstellen. - Nach Kontakt mit Dieselrußpartikeln verunreinigte Hautpartien gründlich reinigen! In ganz oder teilweise geschlossenen Arbeitsbereichen: - Maschinen mit emissionsfreien oder -armen Motoren einsetzen. - Einsatz von dieselbetriebenen Maschinen mit Dieselpartikelfilter. Partikelfiltersystem mit Mindestabscheiderate von 90 %! - Abgase am Auspuff absaugen und ins Freie leiten. - Wartung und Abgasuntersuchung der Motoren alle 1.500 Betriebsstunden, spätestens jedoch jährlich. Atemschutz: Bei Grenzwertüberschreitung von Dieselrußpartikeln: Atemschutzgerät mit Partikelfilter P2 oder P3. Diese Filtertypen bieten keinen Schutz gegen Kohlenmonoxid und Stickoxide. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  |
| - Bei o. g. Beschwerdesymptomen Arbeit einstellen und Bereich verlassen, wenn möglich Belüftung herstellen. - Arzt/Ärztin aufsuchen. - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Ersten-Hilfe Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt/Ärztin verständigen. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten (Zahnprothese, Erbrochenes entfernen, stabile Seitenlagerung), Atmung und Puls überwachen. Bei Atem- oder Herzstillstand: künstliche Beatmung und Herzdruckmassage. |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Gebrauchte Dieselpartikelfilter gemäß Herstellerangaben entsorgen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |