| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Automatisches Fütterungssystem (AFS) |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahren durch automatisch startende Bewegungen, z. B. der mobilen Einheit - Verletzungen durch Angefahren- bzw. Überrolltwerden - Gefahren durch automatischen Anlauf von Anlagenteilen, z. B. Vorratsbunker, Zuführschnecken - Verletzungen durch Quetsch-, Scher-, Fang- und Einzugsstellen - Staubbelastung |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Im Arbeits- und Bewegungsbereich des AFS sind Sicherheitsschuhe zu tragen. - Arbeits- und Bewegungsbereiche der mobilen Einheit sind zu kennzeichnen. - Bedienung nur durch unterwiesene sowie geistig und körperlich geeignete Personen. - Zutritt zum Arbeits- und Bewegungsbereich des AFS nur für unterwiesene Personen. - Auf Warnsignale des AFS ist zu achten. - Vor Betreten von Bereichen mit besonderen Gefährdungen (Futterlager, -mischanlage etc.) den Anlagenbereich stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern. - Der Fahrbereich der mobilen Einheit muss freigehalten werden – inklusive eines Sicherheitsabstands von mind. 500 mm. - Die Anlage ist regelmäßig zu reinigen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störungen den Kraftantrieb abstellen und Gerät von der Energiequelle trennen. - Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter ausschalten) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Gerät abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. - Beim Wiederingangsetzen dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten. - Persönliche Schutzausrüstung tragen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |