| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ottokraftstoff für Arbeitsmittel, enthält Alkylate (UN 1203) |  |  |  |  |
|  |  | # Betanken mit Sonderkraftstoff |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Flüssigkeit und Dampf sind extrem entzündbar. Zündquellen vermeiden. - Einatmen oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann Atemwege, Augen, Haut reizen und wirkt narkotisierend. - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. - Kann genetische Defekte und Krebs erzeugen. - Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und schädigt das Kind im Mutterleib. - Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z. B. Kleidung, Putzlappen). - Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |  |  |  |  |  | Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Am Arbeitsplatz nicht rauchen. - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen, Zündquellen fernhalten - Umfüllen/Betanken an gut belüfteten Orten (z. B. Außenbereich, Zwangslüftung) - Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Kraftstoffgetränkte Lappen in stets verschlossenen Metallbehältern sammeln. - Verunreinigte Kleidung wechseln. - Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. - Augenschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille verwenden. - Handschutz: Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril-Kautschuk verwenden. - Hautpflegemittel nach Vorgaben gemäß Hautschutzplan verwenden. - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Geeignete Löschmittel Löschpulver, Schaum verwenden. - Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. - Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden. - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten - Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen. - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, Haut reinigen. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. - Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen, nichts zum Trinken geben. Arzt: …………………………………………. Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Entsorgung veranlassen nach Herstellerangaben (Abschnitt 13 Sicherheitsdatenblatt). |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |