| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Arbeiten mit der Forstseilwinde | Dok-Nr.: | GBU-W-C004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Forst- und Baumarbeiten |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Arbeiten mit der Forstseilwinde |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information | VSG 4.2, VSG 4.3, Broschüren: Waldarbeit, Baumarbeiten, Information Seilarbeit im Forstbetrieb BGI/GUV-I 8627 |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Organisationsmängel - ▪ bei Rückearbeiten keine Alleinarbeit oder Personennotrufanlage (PNA) vorhanden | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Getroffen, gequetscht werden durch Umsturz - ▪ Bedienungsanleitung beachten - ▪ Windenabstützung (Bergstütze oder Rückeschild) verwenden - ▪ Seilabgang/-richtung nach unten gewährleisten | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Getroffen werden durch Baum, Baumteile - ▪ Bedienung aus der Fahrerkabine oder geeignete Fernbedienung verwenden - ▪ Bereich im Seilinnenwinkel bei umgelenktem Zug nicht betreten - ▪ bei Kurz-/Fixlängen hinter der Last stehen - ▪ Anbau-, Aufbauwinde an Trägerfahrzeug mit geeigneter Forstausrüstung verwenden | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Getroffen werden durch, Seil oder Anschlagmittel - ▪ ordnungsgemäße Seilendverbindung (flämisches Auge, Verpressung nach DIN EN 13411-3) - ▪ kein Aufenthalt im Gefahrenbereich der Rückelast, Umlenkrolle oder Winde - ▪ Rückeseile mit doppelter Mindestbruchkraft bezogen auf max. Windenzugkraft (Seilzustand!) - ▪ Umlenkrolle für Bodenzug mit 4-facher Mindestbruchkraft, bezogen auf die max. Windezugkraft - ▪ Rückeseile regelmäßig auf Ablegereife prüfen und entsprechend Prüfergebnis einkürzen oder ersetzen |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen Psychische Belastungen und dem Modul Forst- und Baumarbeiten allgemein