|  | Фирма: |  |  |  |  | Производственная инструкция |  | Дата: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сфера деятельности: |  |  |  |  | Занимаемая должность: |  | Подпись: |  |  |
|  | НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колесный мини-погрузчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▪ Опасность наезда ▪ Опасность поскользнуться при посадке и высадке ▪ Опасность опрокидывания ▪ Опасность из-за выхода гидравлического масла под высоким давлением ▪ Опасность из-за падающих предметов (особенно больших тюков) ▪ Опасность из-за нахождения в опасной зоне |  |  |  |  |  |  |
|  | МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства защиты ног: Средства защиты органов слуха: |  |  |  | Используйте защитную обувь! При уровне шума более 80 дБ(А) используйте защитные наушники! |  |  |  |
|  |  |  | Поведение: ▪ Обслуживание только надежными лицами, прошедшими инструктаж и уполномоченными работодателем ▪ Необходимо соблюдать предписания по предотвращению несчастных случаев и руководство по эксплуатации, предоставленное изготовителем! ▪ Перед эксплуатацией проверьте: рабочий и стояночный тормоз, рабочие органы, рулевое управление, гидравлическую систему, подъемное устройство, освещение и предупредительное сигнальное устройство. ▪ Во время эксплуатации: учитывайте состояние и несущую способность дорожного полотна, перемещайте груз в самом низком положении, ▪ учитывайте повышенную опасность опрокидывания при полном повороте управляемых колес и поднятом грузе, ▪ двигайтесь с умеренной скоростью. ▪ Остановка транспортного средства: опустите подъемное устройство, приведите в действие стояночный тормоз, выньте ключ. ▪ Не находитесь в опасной зоне. ▪ Запрещено перевозить людей на машине или рабочем оборудовании! ▪ При недостаточной видимости используйте помощника, дающего указания. ▪ Для укладки в штабеля и разборки штабелей больших тюков используйте только транспортные средства с защитной крышей для водителя или кабиной. ▪ Приведите в защитное положение откидные защитные устройства. ▪ При любом передвижении используйте систему удержания водителя. ▪ Не курите при заправке топливом! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пожар: Неисправность: |  |  | ▪ При возникновении пожара используйте огнетушитель – экстренный вызов пожарной команды! ▪ При опасности сразу же выключите двигатель! ▪ При работах по техническому обслуживанию, очистке и ремонту: извлеките ключ зажигания и дождитесь остановки двигателя, опустите грузозахватное приспособление! ▪ Продолжайте работу только после устранения неисправности обученным neрсоналом! |  |  |  |  |  |
|  | ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ - ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▪ Оказание неотложной помощи на месте происшествия! ▪ Вызовите машину скорой помощи/врача! ▪ Известите начальника и отраслевой страховой союз! Лицо, оказывающее первую помощь:…………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ В ИСПРАВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▪ Перед каждым введением в эксплуатацию проверяйте функционирование и устройства безопасности машины! ▪ Соблюдайте предписания изготовителя, касающиеся технического обслуживания и ухода! ▪ Проведение ремонтных работ поручайте только обученному персоналу! |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▪ Последствия для здоровья: травмы и заболевания! ▪ Последствия с точки зрения трудового права: предупреждение, выговор! |  |  |  |  |  |  |