|  | Compania: |  |  | Instrucțiuni de utilizare |  | Data: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Domeniul de lucru: |  |  | Activitatea: |  | Semnătura: |  |  |
|  | DENUMIRE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Încărcător frontal pe roţi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucrări de încărcare și transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PERICOLE PENTRU OM ȘI MEDIU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Pericol de răsturnare ▪ Pericol de a fi călcat ▪ Pericol prin căderea de obiecte (în special baloți mari) ▪ Pericol de alunecare la urcare și coborâre ▪ Pericol prin scurgerea de ulei hidraulic sub presiune ridicată ▪ Pericol prin staționarea în zona periculoasă |  |  |  |  |  |  |
|  | MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE CONDUITĂ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protecția piciorului: Protecție auzului: |  |  | Purtați încălțăminte de siguranță! Purtați protecție auditivă dacă nivelul de zgomot depășește 80 dB(A)! |  |  |  |
|  |  | Conduită: ▪ Operare numai prin persoane de încredere, instruite și autorizate de către antreprenor ▪ Trebuie respectate reglementările de prevenire a accidentelor și instrucțiunile de utilizare ale producătorului! ▪ Înainte de utilizare trebuie verificate: frâna de serviciu și de parcare, instrumentele de lucru, direcția, hidraulica, dispozitivul de ridicare, iluminarea și sistemul de avertizare. ▪ În timpul utilizării: respectați starea și capacitatea de încărcare a carosabilului, transportați încărcătura în cea mai joasă poziție, fiți atenți la faptul că există un risc crescut de basculare în caz de bracare maximă cu sarcină ridicată, conduceți cu viteză corespunzătoare. ▪ Parcarea vehiculului: coborâți dispozitivul de ridicare, activați frâna de parcare, îndepărtați cheia. ▪ Nu stați în zona periculoasă. ▪ Călătoria pe mașină sau pe echipamentul de lucru este interzisă! ▪ Dacă vizibilitatea este insuficientă, lăsați-vă ghidați. ▪ Pentru stivuirea și descărcarea baloților mari se vor utiliza numai vehicule cu plafon de protecție pentru șofer sau cu cabină. ▪ Dispozitivele de protecție rabatabile sunt aduse în poziția de protecție. ▪ Folosiți sistemul de reținere a șoferului (centura) la fiecare călătorie. ▪ Nu fumați în timpul alimentării cu combustibil! |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPORTAMENT ÎN CAZ DE DEFECȚIUNI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Incendiu: Defecțiune: | ▪ Combateți incendiile incipiente folosind stingătoare - apel de urgență la pompieri! ▪ În caz de pericol, opriți imediat motorul! ▪ În timpul lucrărilor de întreținere, curățare și reparație: scoateți cheia de pornire din contact și așteptați până când motorul se oprește, coborâți sarcina! ▪ Continuați să lucrați numai după ce defecțiunea a fost remediată de către personal instruit! |  |  |  |  |  |
|  | COMPORTAMENT ÎN CAZUL ACCIDENTELOR - PRIM AJUTOR - APEL DE URGENȚĂ 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Implementarea măsurilor imediate la locul accidentului! ▪ Apelați o ambulanță / un serviciu medical! ▪ Anunțați superiorul dumneavoastră și sindicatul profesional! Persoana care acordă primul ajutor:………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
|  | ÎNTREȚINERE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați funcția și dispozitivele de siguranță ale mașinii! ▪ Respectați instrucțiunile producătorului cu privire la întreținere și îngrijire! ▪ Reparațiile pot fi efectuate numai de către personal instruit! |  |  |  |  |  |  |
|  | URMĂRI ALE NERESPECTĂRII |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Consecințe asupra sănătății: răni și îmbolnăviri! ▪ Consecințe în materie de legislație a muncii: atenționare, avertisment! |  |  |  |  |  |  |