| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abbeermaschine |  |  |  |  |
|  |  | Weintrauben abbeeren |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Quetschgefahren - Gefahren durch Lärm - Gefahren durch Erfasstwerden - Absturzgefahr bei erhöht liegenden Arbeiten - Gefahr durch elektrischen Stromschlag |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Sicherheitsschuhe tragen. - Bei mehr als 85 dB (A) Gehörschutz tragen. - Schutzbrille bei Reinigungsarbeiten mit Laugen und Säuren tragen. - Bei Reinigungsarbeiten Arbeitshandschuhe tragen. - Vor dem Ingangsetzen prüfen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten. - Vor dem Ingangsetzen alle Verriegelungen und Kontaktschalter prüfen. - Vor dem Ingangsetzen die Abbeermaschine gegen Wegrollen sichern. - Sicherheitseinrichtungen und Notseilschaltung regelmäßig auf Funktion überprüfen. - Absturzsicherungen und sicheren Zugang bei erhöht liegenden Arbeitsplätzen über 1 m Höhe in Schutzstellung bringen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störungen Not-Aus betätigen und Netzstecker ziehen! - Vor dem Beheben von Störungen Netzstecker ziehen und die Abbeermaschine gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Wartungshinweise und Wartungsintervalle einhalten. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen (Gerät von der Energiequelle trennen) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |