| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Seilklettertechnik mit Motorsäge (SKT B) |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Absturz durch Seildurchtrennung, - Steigeiseneinsatz, - Absturz durch Fehler in der Sicherheitstechnik, - Einklemmen der Motorsäge, - Sturz/Pendelsturz ins Sicherungssystem, - gefährliche Witterung, - Versagen des Ankerpunktes, - Strom im Bereich von Freileitungen, - durch höhere Lasten beim Abseilen von Ästen und Stammteilen, - versagende Ausrüstung, - Einsatz der Motorsäge, - fehlende Absicherung des Gefahrenbereiches, - Holz unter Spannung. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Die Betriebsanweisung für die Seilklettertechnik (SKT A) ist zwingend zu beachten. - Vor Beginn der Arbeiten ist eine Gefährdungsermittlung durchzuführen. - Auf Grundlage der Gefährdungsermittlung sind geeignete Arbeits- u. Sicherungsverfahren einzusetzen. - Baumsicherheitsbeurteilung vor/während der Arbeit, nur ausreichend belastbare und tragfähige Ankerpunkte nutzen. - Jede Person auf der Baustelle hat die erforderliche PSA zu tragen. - Mindestens zwei ausgebildete und ausgerüstete Anwender in Ruf- und Sichtverbindung bei jedem Arbeitseinsatz. - Nur geeignete, betriebssichere Ausrüstung einsetzen (Prüfung vor/nach und während der Anwendung). - Der Gefahrenbereich ist festzulegen und abzusichern und vor dem Abwerfen von Objekten zu überprüfen. - Vor dem Abwerfen von Objekten ist ein Warnruf zwingend erforderlich, die Antwort ist abzuwarten. - Geeignete Abseiltechniken mit betriebssicherer Ausrüstung einsetzen. - Hohe Fangstöße vermeiden, Ankerpunkt oberhalb der Last wählen, wenn möglich, Lasten dynamisch abseilen. - Belastbarkeit der Ankerpunkte und der Ausrüstung (Sicherheitsfaktor 1-10) beachten. - Größe und Gewicht der abzuseilenden Stücke beachten. - Lasten richtig anschlagen, Aufenthalt unter der Last vermeiden. - Geeignete, situationsgerechte Schnitttechniken einsetzen, Fäll- und Fallrichtung sowie Spannung im Holz beachten. - Sichere Arbeitsposition im Hinblick auf ein Pendeln der Last einnehmen. - Arbeit im Baum erst beginnen, wenn sichere, stabile Arbeitsposition (Drei Punkte) eingenommen wurde. - Doppelte Sicherung (Redundanz) beim Motorsägeneinsatz, Halteseil mit Durchtrennschutz verwenden. - Motorsäge mit beiden Händen führen, Kettenbremse nur zum Schneiden lösen. - Halteseil der Motorsäge muss Sollbruchstelle haben. - Sicherungsseil vor dem Fällschnitt vom zu fällenden Stück lösen, Position des Halteseiles überprüfen. - Steigeisen vorsichtig einsetzen. - Die VSG 4.2 und die Sicherheitsregeln für die SKT sind einzuhalten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Beschädigte Ausrüstung ist sofort der Benutzung zu entziehen. - Jeder sicherheitsrelevante Vorfall ist Aufsichtsführenden umgehend mitzuteilen. - Bei gefahrbringender Witterung sind die Arbeiten sofort einzustellen. - Bei Personen im Gefahrenbereich Arbeit sofort stoppen, erst wenn der Gefahrenbereich frei ist, fortsetzen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Alle Arbeiten sind sofort einzustellen. - Ruhe bewahren/Verletzten ansprechen/Situation beurteilen und auf Gefahren überprüfen/Maßnahmen planen - Notruf absetzen: Wer/Was/Wo/Wie/Welche, genaue Ortsbeschreibung/Einweiser. - Die Rettung ist, unter Berücksichtigung der Situation, unverzüglich einzuleiten. - Nach Erreichen des Verletzten Erste Hilfe leisten und abhängig von seinem Zustand weitere Maßnahmen ergreifen. - Personen, die im Gurt hingen, müssen, wenn keine dringenden medizinischen Gründe dagegen sprechen, halbsitzend oder in Kauerstellung gelagert werden. - Der Sicherung des Retters ist Vorrang zu geben. |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| ###### Sachgerechter Umgang mit PSA und Ausrüstung - Die Ausrüstung ist entsprechend der Anweisung der Hersteller frei von schädlichen Einflüssen zu lagern. - Beschädigte, kontaminierte und unbrauchbar gewordene Ausrüstung ist sofort außer Betrieb zu nehmen. - Die Ausrüstung ist vor, während und nach der Benutzung durch den Anwender zu überprüfen. - Die Ausrüstung ist einmal jährlich von einem Sachkundigen nach BGG 906 mit schriftlichem Nachweis zu prüfen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |