| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aktivkohle |  |  |  |  |
|  |  | Biogasanlage, Austauschen von Aktivkohle |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Hautkontakt! - Brennbar, Selbstentzündung der beladenen Aktivkohle möglich. - Staubexplosion möglich. Im Brandfall Entstehung gefährlicher Gase und Dämpfe möglich. - Reizung der oberen Atemwege nach Einatmen von Stäuben/Aerosolen. - Reizung der Augen nach intensiver Einwirkung möglich. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Nicht rauchen! - Staubentwicklung vermeiden (Stäube und Restmengen absaugen, nicht kehren, nicht ausblasen). - Vor Beginn der Arbeiten Aktivkohlefilter vom Gassystem trennen/absperren. - Aktivkohlefilter belüften, freimessen, ggf. Inertisierung vornehmen. - Aktivkohlegebinde mit geeigneten Hilfsmitteln handhaben. - Zündquellen vermeiden. - Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen; keine Lebensmittel aufbewahren. - Hautschutzplan beachten. - Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe (Nitrilkautschuk) - Augenschutz: dichtschließende Schutzbrille - Atemschutz: bei Auftreten von Stäuben mindestens Partikelfiltermaske FFP2 - Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände waschen. - Beladene Aktivkohle trocken, luftdicht verschlossen und kühl lagern. Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien lagern. - Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen (TRGS 529) durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Anlage in einen sicheren Zustand überführen. - Im Gefahrfall den betrieblichen Vorgesetzten informieren. - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. - Spezielle Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät. - Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. CO2, Löschpulver, Sprühwasser, Schaum; ungeeignet ist Wasser im Vollstrahl. Arzt: ………………………………………. Giftnotruf: Regionale Zuständigkeit, siehe QR-Code (0228/19240 Giftnotruf Bonn) |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. - Nach Augenkontakt: Augen 10 Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser abspülen. Kontaktlinsen entfernen. Augenarzt hinzuziehen. - Nach Verschlucken: Sofort Mund mit Wasser ausspülen, viel Wasser trinken! Kein Erbrechen auslösen. Bei Unwohlsein Arzt konsultieren! - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort entfernen, Haut reinigen. |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Beladene Aktivkohle und leere Gebinde zeitnah entsorgen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |