| Firma: |  | Instrucțiuni de utilizare conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Încărcarea și descărcarea vehiculelor |  |  |  |  |
| Pericol pentru persoane |  |  |  |  |  |  |
| - Alunecarea, răsturnarea sau căderea încărcăturii - Vătămări din cauza reculului peretelui lateral de încărcare - Reculul rampelor de urcare - Pericole de împiedicare și prăbușire |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri de protecție și reguli de comportament |  |  |  |  |  |  |
| - Înainte de utilizare trebuie controlată starea impecabilă a șinelor de încărcare și a mijloacelor de prindere. - Activitățile de încărcare și descărcare pot fi efectuate numai de persoane instruite. - Purtați mijloace de protecție a corpului, precum încălțămintea de siguranță, casca de protecție, mănuși și vestă de avertizare. - Asigurați suficient locurile de încărcare și descărcare pe drumurile publice. - Este interzisă staționarea persoanelor neautorizate în zona periculoasă a locului de încărcare. - Utilizați mijloace adecvate de preluare a sarcinii precum graifere, clești, furci pentru paleți sau cârlige de sarcină. - Utilajele de încărcare/descărcare precum macaralele, excavatoarele, încărcătoarele sau stivuitoarele cu furcă pot fi utilizate numai de persoanele instruite conform indicațiilor producătorului. - Este interzisă staționarea sub sarcinile suspendate. - La procesul de încărcare trebuie părăsită cabina șoferului de la vehiculul de transport. - Șinele de încărcare trebuie asigurate împotriva alunecării și nu trebuie să depășească o pantă de 17°. - La parcurgerea șinelor de încărcare sau a rampelor trebuie utilizat un îndrumător, dacă este cazul. - Deschideți cu atenție pereții laterali de încărcare, totodată pășiți în lateral, lângă peretele lateral. - Acordați atenție unei asigurări suficiente a încărcăturii. - Mențineți centrul de greutate al încărcăturii cât mai jos posibil. - Utilizați sistemul de asistență al șoferului (dacă există). |  |  |  |  |  |  |
| În caz de defecțiuni |  |  |  |  |  |  |
| - În cazul disfuncționalităților, opriți acționarea mecanică și așteptați ca toate componentele mașinii să fie în repaus. - Scoateți cheia de contact înainte de lucrările de eliminare a defecțiunilor. - Închideți zona accidentului/zona de lucru. - Asigurați siguranța traficului în zona drumurilor publice. - Îndrumați persoanele în afara zonei periculoase. - Informați superiorii. - Lucrările de eliminare a defecțiunilor pot fi efectuate numai de specialiști. |  |  |  |  |  |  |
| Comportament în caz de accident, primul ajutor |  |  |  |  | Apel de urgență 112 |  |
| Telefon în locație: | Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: |  |  | Trusă de prim ajutor în locație: |  |  |
| - Păstrați liniștea, asigurați locul accidentului, respectați propria siguranță! - Efectuați un apel de urgență (112)! - Opriți mașina și salvați persoanele rănite din zona periculoasă, dacă este cazul! - Acordați primul ajutor! - Verificați funcțiile vitale și inițiați măsurile de salvare a vieții (poziție laterală, resuscitare etc.). - În cazul sângerărilor periculoase: Dacă este posibil, țineți în sus partea rănită a corpului și opriți sângerarea (apăsați rana cu un tampon, dacă este cazul aplicați un bandaj de presiune). - Combateți incendiile incipiente cu substanța de stingere adecvată – apel de urgență 112! |  |  |  |  |  |  |
| Mentenanță |  |  |  |  |  |  |
| - Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările trebuie efectuate numai de persoanele însărcinate în acest sens. - Toate lucrările vor fi efectuate numai cu sistemul de acționare oprit și cu unealta de lucru oprită. |  |  |  |  |  |  |
| Locație: Dată: |  |  | Semnătură responsabil: |  |  |  |
| Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor. |  |  |  |  |  |  |