| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ottokraftstoff (UN 1203) enthält Benzin; Benzolgehalt 0,1 bis 1 % |  |  |  |  |
|  |  | Anmischen/ Betanken |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Einatmen oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen. - Kann Atemwege, Augen, Haut reizen und Schläfrigkeit/ Benommenheit auslösen. - Kann beim Einatmen und Verschlucken tödlich sein. - Kann genetische Defekte und Krebs erzeugen. - Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und schädigt das Kind im Mutterleib. - Flüssigkeit und Dampf sind extrem entzündbar. Zündquellen vermeiden. - Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen). - Aufgrund von Benzolgehalt sind Reinigungsarbeiten mit Ottokraftstoff verboten. - Giftig für Wasserorganismen. Eindringen in Boden, Gewässer vermeiden. |  |  |  |  |  | Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Keine offenen Flammen. - Umfüllen/ Betanken an gut belüfteten Orten (z. B. Außenbereich, Zwangslüftung). - Kontakt mit erwärmten Oberflächen (z.B. Motoren, Abgasanlagen) verhindern. - Kraftstoffgetränkte Lappen in stets verschlossenen Metallbehältern sammeln. - Geeignete(n) Feuerlöscher (Brandklasse ABC) bereithalten. - Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Nach Hautkontakt die betroffenen Körperstellen sofort reinigen. - Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen. Bei Verschlucken nicht erbrechen. - Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und Gesicht gründlich reinigen. Hautpflegemittel nach Vorgaben gemäß Hautschutzplan verwenden. - Gefäße niemals offenstehen lassen. Verunreinigte Kleidung wechseln. - Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Korbbrille mit Seitenschutz verwenden. - Handschutz: Chemikalienschutzhandschuh aus Material Nitril-Kautschuk tragen. - Hautschutz: fettfreie ÖL-in-Wasser-Emulsion verwenden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Mit saugfähigem nicht brennbarem Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen. Vorsicht! Rutschgefahr durch ausgelaufenen Kraftstoff. - Extrem entzündbar, geeignete Löschmittel Schaum/ Trockenlöschmittel/ ABC-Pulverlöscher verwenden. Berst- und Explosionsgefahr bei Erwärmung. Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten - Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen. - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, Haut reinigen. - Nach Einatmen: Frischluft gewährleisten. Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. - Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen, nichts zum Trinken geben. Arzt: …………………………………………. Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Entsorgung durch zugelassene Fachunternehmen (Abfallschlüssel-Nr.: 13 07 02 Benzin) veranlassen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |